## Serijska proizvodnja

Osnovne karakteristike serijske proizvodnje:

- jedan ili više proizvoda iste vrste u kontinuitetu

- jednovremeno puštanje serija u proizvodnju

- broj komada u seriji zavisi od grane i vrste industrije (podela na maloserijsku, srednjeserijsku i velikoserijsku proizvodnju)

- u odnosu na pojedinačnu, serijska proizvodnja omogućava primenu savršenijih oblika organizacije tehnološkog procesa proizvodnje (oblik organizacije je savršeniji, ukoliko je serija veća)

- veća specijalizacija (uža) i rada i mašina (uvođenje mašina koje u kontinuitetu urade veliki broj pozicija); pri toj većoj specijalizaciji, tehnološki proces može da se podeli u delove, od prve do finalne operacije sa približno jednakim vremenima trajanja za svaku operaciju

- omogućeno je formiranje tzv.tehnološke linije, postvljanjem specijalizovanih radnih mesta sa alatima, mašinama i uređajima u jedan sukcesivan red; predmet obrade se tako kreće od jednog do drugog radnog mesta, pri čemu se na kraju te tehnološke linije završava i njegovo kretanje i njegova obrada; posledica toga su:

manji prekidi

bolje iskorišćenje sredstava za proizvodnju

smanjenje vremena-ciklusa izrade, tj.skraćenje transportnih puteva

- lakše postavljanje transportnog zadatka nego u pojedinačnoj proizvodnji

- uvođenje pojmova: jedinica pakovanja, skladištenja, transporta; pojam «logistička jedinica»

- veća produktivnost

- bolje iskorišćenje materijala i radne snage

- omogućena primena specijalnih transportnih uređaja sa neprekidnim dejstvom-transportera i konvejera, sa visokim transportno-produktivnim efektom, tako da se stvaraju uslovi za uvođenje potpune ili delimične automatizacije procesa

- niža cena koštanja po jedinici proizvoda

- problemi vezani za prisustvo tražnje u dužem vremenskom periodu (prognoze, statistike itd.)

- neelastičnost

- osetljivost na zastoje u plasmanu.

Osnovni koraci u postavljanju serijske proizvodnje su:

8

9

10

1

7

2

6

3

4

5

- ispitivanje tržišta- serijska proizvodnja je prevashodno za nepoznatog kupca, pa je pre puštanja predmeta obrade u proizvodni proces neophodno obaviti niz marketinških analiza. Cilj je da se proceni obim i dinamika tražnje za nekim proizvodom.

2) projekat proizvoda- za razliku od pojedinačne proizvodnje on se radi znatno detaljnije. U pitanju je nepoznat kupac i krakteristike proizvoda treba da zadovolje znatno širi krug zainteresovanih. Obraća se pažnja na estetiku i druge (prateće) karakteristike proizvoda mnogo više nego kod pojedinačne proizvodnje, obzirom da je kod ovog tipa izraženija mnogo jača konkurencija.

3) izrada modela (prototipa)- radi se najčešće u više komada. Često se radi tzv. nulta serija. Broj komada u nultoj seriji zavisi od potrebe i mogućnosti ispitivanja, tipa proizvoda i to treba da bude reprezentni uzorak. Ova serija (broj komada) se uključuje u takozvanu forsiranu eksploataciju i u mnogo težim uslovima od uobičajenih.

4) ispitivanje modela (prototipa)- po više karakteristika (kao kod pojedinačne – trajnost, pouzdanost, bezotkaznost, ekologija...), pri čemu se nekad ispituje ceo proizvod, a nekad pojedine komponente.

5) konstrukcija proizvoda- u serijskoj proizvodnji ide se do najsitnijih detalja. Proizvod se prilagođava: raspoloživim (ulaznim) materijalima na tržištu, opremi ze proizvodnju, novim tehnologijama... Sa aspekta unutrašnjeg transporta značajno je utvrđivanje šta je pozicija, podsklop, sklop ili finalni proizvod i koje su njihove karakteristike. U ovoj fazi je takođe od značaja i pojavni oblik materijala kojim raspolažemo.

6) usvajanje broja komada, koji uz cenu proizvoda određuju koliko sme da se ulaže u pripremu proizvodnje, a time na utroške proizvodnje. Obzirom da se konstrukcijom određuju pojavni oblici materijala, broj, odnosno veličina serije, direktno utiče na parametre tokova materijala jer se između radnih mesta kreće broj pozicija koji je jednak veličini serije ili je njen multiplikat.

7) kalkulacija cene – ovde treba voditi što preciznije proračune pri čemu su oni  izuzetno zavisni od tehnološkog postupka. Problem je što je teško dati cenu bez usvojenog tehnološkog postupka i rešenje je da se obavi preliminarna kalkulacija i sa tim rezultatima usvajaju tehnološki postupak (korak 8) i potrebna oprema i materijali.

Izlaz je u tome što se u koraku 7 uradi preliminarna kalkulacija, potom se sa tim rezultatima usvaja tehnološki postupak u koraku 8, pa se onda radi detaljna analiza utrošaka, vraćajući se na korak 7. U pitanju je iterativan postupak.

Veoma je teško proceniti troškove logistike, s obzirom da tehnologija nije definisana. Za tako usvojen tehnološki postupak se radi detaljna analiza troškova i upoređuje se sa preliminarnom kalkulacijom da bi se odredila cena proizvoda.

8) usvajanje tehnološkog postupka- korak u okviru kog se definišu tehnološki zatevi, odnosno sve aktivnosti pri izradi jednog proizvoda, pri čemu se pored proizvodnih definišu i logističke aktivnosti. S obzirom na zanačajan obim transporta, manipulacija i drugog, posebno je zbačajno učešće stručnjaka našeg profila. Ako se ne respektuju zahtevi logistike, posledice se veoma brzo osete u praksi i relativno ih je teško otkloniti.

9) i 10) neposredna organizacija proizvodnje i sama proizvodnja – dva koraka koji slede po usvajanju tehnološkog postupka i u okviru kojih se tačno definišu: mašine, alati, normativi kvaliteta i kvantiteta i postupci kontrole. U ovoj fazi neposrednog organizovanja proizvodnje može se uticati na broj komada. Stručnjak našeg profila može da utiče na karakteristike tehnoloških zahteva sa njihovim obeležijima. Kao i kod pojedinačne proizvodnje mora da se prati proces, uočavaju negativnosti i otklanjaju zastoji i negativnosti proistekle iz subjektivnih razloga, a sa druge strane, nastale iz logističkih aktivnosti.

Reflektor

Baterijska lampa

Ulošci baterije

Telo baterije

Plastično  kućište

Sočivo

Komplet

sijalica

Ogledalo

Opruga

Nosač bat.lampe

metalni

kontakt(2)

Plastična školjka

Prekidač

Metalni klizač(2)

Taster

Plastična masa

Sijalice

Nosač

sijalica

Plastična masa

| Broj dela (šifra) | Opis dela | Ukupno potrebno (u dt) | Pregled zaliha | Potrebno nabaviti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010 | Baterijska lampa | 200 kom |  |  |
| 1001 | Reflektor | 1x200=200 |  |  |
| 1002 | Ulošci baterije | 2x200=400 |  |  |
| 1003 | Telo baterije | 1x200=200 |  |  |
| 2001 | Plast.kućište refl. | 1x1x200=200 |  |  |
| 2002 | Sočivo | 1x1x200=200 |  |  |
| 2003 | Komplet sijalica | 1x1x200=200 |  |  |
| 2004 | Ogledalo | 1x1x200=200 |  |  |
| 2005 | Nosač baterije | 1x1x200=200 |  |  |
| 2006 | Opruga | 1x1x200=200 |  |  |
| 3001 | Sijalica | 1x1x1x200=200 |  |  |
| 3002 | Nosač sijalice | 1x1x1x200=200 |  |  |
| 3003 | Prekidač | 1x1x1x200=200 |  |  |
| 3004 | Metalni kontakti | 2x1x1x200=400 |  |  |
| 3005 | Plastična školjka | 1x1x1x200=200 |  |  |
| 4001 | Plastična masa | (1x1x1x200)+(3x1x1x200)=200 |  |  |
| 4002 | Taster | 1x1x1x1x200=200 |  |  |
| 4003 | Metalni klizač | 2x1x1x1x200=200 |  |  |