ЗАДАТАК 1.

ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ И ФУНКЦИОНИСАЊА ЛИНИЈЕ

У граду функционишу три тролејбуске линије АB, AD и АЕ чије су дужине дате у табели 1.

Табела 1.

| Линија | Група I | Група II | Група III | Група IV | Група V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAC km | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 7.0 |
| LAD km | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 12.5 |
| LAE km | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 |

Ове линије имају заједничку трасу на делу линије АB дужине LAB = 4.0 km. Брзинa превоза на линијама износе Vp = 21.0 km/h, a возила на терминусу проведу 1/6 укупног времена превоза. Број тролејбуса који ради на линијама дат је у табели 2.

Tабела 2.

| Број возила | Група I | Група II | Група III | Група IV | Група V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAC voz. | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| NAD voz. | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 |
| NAE voz. | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |

Због прекида напајања електричном енергијом на делу линије AB, тролејбуси не могу да раде и потребно је организовати аутобуски саобраћај на заједничком делу линије са интервалима које су имали тролејбуси.

Нацртати шему линија и израчунати:

- Број аутобуса који треба да раде на делу трасе АB.

- Број тролејбуса које треба искључити на "гранама" BC, BD и BE, да би се задржали првобитни интервали.

- Укупан број искључених тролејбуса.